驱动 MEMS的步骤Readme

一、Install Python Guide

[ref] demo install python guide.mp4参考Python安装视频操作说明

1. 下载安装python

2. 增加Python环境路径：Add enviroment path for python

C:\Users\RAYDIAN\AppData\Local\Programs\Python\Python310

3. 现在安装pip，Download install pip

$ python get-pip.py

4. 增加pip环境路径：Add enviroment path for pip

C:\Users\RAYDIAN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts

5. pip安装虚拟环境：pip install virtualenv

$ pip install virtualenv

6. 创建python虚拟环境文件夹：Create a folder for python virtual environments

$ mkdir python_enviroments

8. 初始化python虚拟环境：Initialize a python virtual environment

$ virtualenv demo_env

9. 激活虚拟环境Activate virtual environment ，这步是每次驱动套件工作前，都需要操作的：

在demo_env下，scripts下，输入命令：active

10. pip安装工具：pip install numpy, matplotlib, pyyaml

$ pip install numpy

$ pip install matplotlib

$ pip install pyyaml

二、Demo Videos

- Demo Setup: setup the boards and module

- Demo Run Scripts: run script to start mems scanning

- Demo Scan Laser: use laser to show mems is scanning

- Demo ssh-keygen: how to setup ssh-keygen

操作顺序：

- 连接好硬件，并且power on

- 打开电脑，打开CMD

- 找到安装python_environment的位置(通常是在我的电脑，用户名文件夹下---文档document---python environment)

- 输入cd python environment进入python environment文件夹，进入demo-env文件夹，进入scripts文件夹

- 输入activate，激活	python环境

- 以上基础设置就完成了

- 下面可参照第二个文档《驱动2D套件的步骤readme》，启动运行扫描程序

- 在CMD窗口，继续找到发来的文件解压缩的位置，找到脚本文件夹，并进入

- 输入cd “脚本文件夹名”,进入该文件夹，输入dir查看所有文件

- 按照《驱动2D套件的步骤readme》说明文档，进行操作。

- 注意：

- -建议要参照SSH-Keygen视频操作说明，生成免密码驱动。否则启动MEMS过程中，要输入密码，需要多次输入analog；

- -操作正确之后就会启动MEMS的扫描，此时会听到尖锐的2KHz MEMS振动音，另外用laser笔打到MEMS镜面上，可以看到反射的激光点已经成为一条激光线，代表MEMS scan正常运行了。